招标公告

云南省建设投资控股集团有限公司根据相关法律法规及文件，对 金水区东风渠（三全路至贾鲁河段）综合提升工程及东风渠（三全路至魏河北路）两侧绿化提升项目部分绿化种植等专业分包进行招标，现将有关事宜公告如下：

一、项目信息：

招标人：云南建投中航建设有限公司

项目名称： 金水区东风渠（三全路至贾鲁河段）综合提升工程及东风渠（三全路至魏河北路）两侧绿化提升项目至魏河北路工程

项目地址：河南省郑州市

二、招标内容、数量及厂家要求：

金水区东风渠（三全路至贾鲁河段）综合提升工程及东风渠（三全路至魏河北路）两侧绿化提升项目部分绿化种植等专业分包 ，需采购（数量为暂定）：

，符合国家规范标准。

| 序号 | 分包项目 | 分包工作内容 | 单位 | 目标工程量 | 目标分包不含税单价 | 目标分包合价不含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植银杏 | 1.种类:实生银杏 2.胸径或干径:18cm 3.株高、冠径:冠幅3.5-4m，高度10-11m，分支点2.1m-2.3m；树形优美，冠幅饱满； 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年 | 株 | 4.00 | 3400.00 | 13600.00 |
| 2 | 栽植银杏 | 1.种类:实生银杏 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:冠幅大于4.5m，高度8-9m，分支点2.4m；树形优美，冠幅饱满； 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年 | 株 | 4.00 | 10540.00 | 42160.00 |
| 3 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:细叶美女樱 2.株高、蓬径:高度:20-25cm，冠径:25-30cm 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 81.00 | 66.00 | 5346.00 |
| 4 | 栽植花卉 | 1.苗木、花卉种类:长春花 2.株高、蓬径:株高25-30cm,冠径20-25cm（120双色盆） 3.单位面积株数:49盆/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 81.00 | 164.00 | 13284.00 |
| 5 | 栽植花卉 | 1.苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草 2.株高、蓬径:株高25-30cm,冠径20-25cm（120双色盆） 3.单位面积株数:49盆/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 59.00 | 164.00 | 9676.00 |
| 6 | 铺种草皮 |  | m2 | 38.00 | 19.00 | 722.00 |
| 7 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:细叶美女樱（120杯） 2.株高、蓬径:高度:25-30cm，冠径:20-25cm 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 1018.00 | 98.00 | 99764.00 |
| 8 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:狼尾草 2.株高、蓬径:每丛8-9个芽 3.单位面积株数:36丛/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 18.00 | 72.00 | 1296.00 |
| 9 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草（营养钵） 2.株高、蓬径:高度:30-40cm，冠径:15-20cm 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 338.00 | 38.58 | 13040.04 |
| 10 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草A（营养钵） 2.株高、蓬径:高度:15-20cm，冠径:10-15cm 3.单位面积株数:64株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 49.00 | 46.88 | 2297.12 |
| 11 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:大花金鸡菊（营养钵） 2.株高或蓬径:H=15-20CM,P=10-15CM 3.单位面积株数:64株/㎡ 4.养护期:1年 | m2 | 504.00 | 48.80 | 24595.20 |
| 12 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:紫松果菊（营养钵） 2.株高或蓬径:H=15-20CM,P=10-15CM 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期:1年 | m2 | 401.00 | 70.05 | 28090.05 |
| 13 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:紫松果菊（营养钵） 2.株高或蓬径:H=15-20CM,P=10-15CM 3.单位面积株数:64株/㎡ 4.养护期:1年 | m2 | 386.00 | 48.80 | 18836.80 |
| 14 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:狼尾草 2.株高、蓬径:每丛8-9个芽 3.单位面积株数:36丛/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 130.00 | 58.00 | 7540.00 |
| 15 | 铺种草皮 |  | ㎡ | 336.00 | 32.00 | 10752.00 |
| 16 | 景墙 | 1.墙体类型：毛石墙 2.砂浆强度等级：砌筑预拌砂浆 3.砌块品种、强度等级：毛石墙 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 49.67 | 652.91 | 32428.08 |
| 17 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 6.77 | 582.60 | 3945.95 |
| 18 | 花岗岩汀步 | 1.600*400*50的烧毛面深灰色花岗岩汀步 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,压实系数≥0.93 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 172.10 | 341.30 | 58737.73 |
| 19 | 台阶 | 1.600X500X150厚花岗岩 2.20厚1：3水泥砂浆 3.120厚C30钢筋混凝土直径8@200双层双向 4.200厚级配碎石垫层 5.素土夯实系数≥0.93 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 85.50 | 756.87 | 64712.39 |
| 20 | 清水栈道板台阶 | 1.混凝土种类:90厚C40预制钢筋混凝土板（清水饰面） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 85.50 | 358.00 | 30609.00 |
| 21 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | -3.12 | 598.00 | -1865.76 |
| 22 | 砖砌挡墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌挡墙 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 21.01 | 750.00 | 15757.50 |
| 23 | 石材零星项目 | 1.600x150x20厚浅灰色烧毛面花岗岩挂贴 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 378.00 | 135.00 | 51030.00 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.01 | 6543.00 | 39.26 |
| 25 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.规格:1000*100*5钢板预埋件@1000 3.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.19 | 10750.00 | 2064.00 |
| 26 | 块料面层 | 1.600x150x50厚深灰色烧毛面花岗岩，600x300x50厚芝麻白烧毛面花岗岩，盲道砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,压实系数≥0.93 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 23.00 | 341.30 | 7849.90 |
| 27 | 石材收边 | 1.100x500x150厚烧面灰色花岗岩混凝土护脚 2.30厚1:3水泥砂浆 3.300X150厚C20混凝土 通长 4.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 57.00 | 147.81 | 8425.17 |
| 28 | 栽植乔木 | 1.种类:中山杉 2.胸径、株高、冠幅:胸径10-11cm，高度750-800cm，冠幅200-250cm 3.树形:分支点2.1米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 株 | 283.00 | 490.00 | 138670.00 |
| 29 | 栽植乔木 | 泡水死亡中山杉起挖 | 株 | 283 | 75.00 | 21225.00 |
| 30 | 栽植乔木 | 1.种类:楸树 2.胸径、株高、冠幅:胸径13-14cm，高度600-700cm，冠幅350-400cm 3.树形:分支点2.7米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 株 | 11.00 | 1300.00 | 14300.00 |
| 31 | 栽植乔木 | 泡水死亡楸树起挖 | 株 | 11 | 75.00 | 825.00 |
| 32 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡 2.胸径、株高、冠幅:胸径12cm，高度600-700cm，冠幅350-400cm 3.树形:分支点2.1米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 株 | 179.00 | 850.00 | 152150.00 |
| 33 | 栽植乔木 | 泡水死亡白蜡起挖 | 株 | 179 | 45.00 | 8055.00 |
| 34 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕 2.胸径、株高、冠幅:胸径12cm，高度500-600cm，冠幅350-400cm 3.树形:分支点2.4米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求） | 株 | 10.00 | 1050.00 | 10500.00 |
| 35 | 栽植乔木 | 泡水死亡乌桕起挖 | 株 | 10 | 45.00 | 450.00 |
| 36 | 栽植乔木 | 1.种类:榉树 2.胸径、株高、冠幅:胸径12-13cm，高度600-700cm，冠幅350-400cm 3.树形:分支点2.7米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 株 | 38.00 | 1050.00 | 39900.00 |
| 37 | 栽植乔木 | 起挖泡水死亡榉树 | 株 | 38 | 45.00 | 1710.00 |
| 38 | 栽植乔木 | 1.种类:元宝枫 2.胸径、株高、冠幅:胸径11-12cm，高度450-500cm，冠幅350-400cm 3.树形:分支点2.1米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 株 | 18.00 | 2050.00 | 36900.00 |
| 39 | 栽植乔木 | 起挖泡水死亡元宝枫 | 株 | 18 | 45.00 | 810.00 |
| 40 | 栽植乔木 | 1.种类:千头椿 2.胸径、株高、冠幅:胸径13-14cm，高度700-800cm，冠幅350-400cm 3.树形:分支点3.0米，树形优美，冠幅饱满 4.支撑形式:自行考虑 5.草绳绕树:自行考虑 6.养护期:1年 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 株 | 45.00 | 1300.00 | 58500.00 |
| 41 | 栽植乔木 | 起挖泡水死亡千头椿 | 株 | 45 | 75.00 | 3375.00 |
| 42 | 栽植银杏 | 1.种类:实生银杏（雄株） 2.胸径或干径:18cm 3.株高、冠径:冠幅3.5m~4m，高度10-11m，分支点2.1m~2.3；树形优美，冠幅饱满； 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年 | 株 | 2 | 1080.00 | 2160.00 |
| 43 | 栽植乔木 | 起挖泡水死亡银杏 | 株 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 44 | 整理绿化用地（实际测量数据） | 1.土方要求:整理绿化用地，满足种植要求 2.土方来源:自行考虑 3.找平找坡要求:按图纸要求 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 120046.00 | 4.50 | 540207.00 |
| 45 | 挖淤泥、流砂 | 中山杉根部淤泥人工清理 | m3 | 2810 | 100.00 | 281000.00 |
| 46 | 绿地起坡造型 | 1.回填土质要求:详见图纸设计 2.取土运距:自行考虑 3.起坡平均高度:详见图纸设计 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m3 | 36013.80 | 48.00 | 1728662.40 |
| 47 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草 2.株高、蓬径:高度:30-40cm，冠径:15-20cm 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 1670.00 | 68.00 | 113560.00 |
| 48 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:细叶美女樱 2.株高、蓬径:高度:20-25cm，冠径:25-30cm 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 500.00 | 66.00 | 33000.00 |
| 49 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:麦冬 2.株高、蓬径:高度:20-25cm，冠径:15-20cm 3.单位面积株数:64株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 3198.00 | 49.00 | 156702.00 |
| 50 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:兰花三七 2.株高、蓬径:高度:25-30cm，冠径:15-20cm 3.单位面积株数:49株/平方米 4.养护期:1年 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 2802.00 | 68.00 | 190536.00 |
| 51 | 苗木支撑材料冲走 | 4米杉木杆 | 株 | 600 | 35.00 | 21000.00 |
| 52 | 苗木支撑冲倒重支（不含主材） | 苗木支撑冲倒重支（不含主材） | 株 | 780 | 9.00 | 7020.00 |
| 53 | 挖一般土方 | 1.绿地内建筑垃圾清理 2.垃圾深埋 | m3 | 17683 | 4.00 | 70732.00 |
| 54 | 打松木桩 | 1.打松木桩 2.梢径圆160松木桩，松木桩长6米，大头是21cm，打桩入持力层。 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 924.00 | 87.00 | 80388.00 |
| 55 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 5.36 | 520.00 | 2786.16 |
| 56 | 碎石垫层 | 1、100厚碎石垫层压实 | m2 | 53.58 | 55.23 | 2959.22 |
| 57 | 块石垫层 | 1、500厚块石垫层压实 | m3 | 30.79 | 233.00 | 7173.14 |
| 58 | 挖淤泥、流砂 |  | m3 | 43.10 | 15.00 | 646.50 |
| 59 | 回填方 | 1.名称:管沟回填 砂 2.其他:详见相关 图纸、招标文件及 规范要求 | m3 | 234.20 | 280.00 | 65576.00 |
| 60 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 6.48 | 540.00 | 3499.20 |
| 61 | 钢筋混凝土挡墙 | 1.钢筋混凝土挡墙 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 35.17 | 1236.89 | 43501.42 |
| 62 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 4.21 | 6543.00 | 27539.49 |
| 63 | 台阶 | 1.混凝土种类:90厚C40预制钢筋混凝土板（清水饰面） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 296.49 | 358.00 | 106143.42 |
| 64 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 29.65 | 580.00 | 17197.00 |
| 65 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 1.41 | 6543.00 | 9192.92 |
| 66 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋16以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 6.87 | 6543.00 | 44956.95 |
| 67 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 3254.41 | 16.00 | 52070.56 |
| 68 | 回填方 | 1.内容：回填土 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 2427.75 | 35.00 | 84971.25 |
| 69 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其他：综合桥梁专业 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 826.66 | 50.00 | 41333.00 |
| 70 | 原土碾压、夯实 |  | m2 | 2226.06 | 2.00 | 4452.12 |
| 71 | 钢筋混凝土挡墙 | 1.钢筋混凝土挡墙 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 560.07 | 668.52 | 374418.00 |
| 72 | 台阶 | 1.混凝土种类:90厚C40预制钢筋混凝土板（清水饰面） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 585.00 | 378.00 | 221130.00 |
| 73 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 9.69 | 6543.00 | 63401.67 |
| 74 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋16以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 39.28 | 6543.00 | 256995.95 |
| 75 | 景墙 | 1.墙体类型：毛石墙 2.砂浆强度等级：砌筑预拌砂浆 3.砌块品种、强度等级：毛石墙 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 167.22 | 652.91 | 109179.61 |
| 76 | 回填方 | 1.名称:管沟回填 砂 2.其他:详见相关 图纸、招标文件及 规范要求 | m3 | 184.34 | 380.00 | 70049.20 |
| 77 | 树池围牙、盖板（箅子） | 1.φ1000*30厚成品铸铁树池篦子 | 套 | 4.00 | 850.00 | 3400.00 |
|  |  |  |  |  |  | 5889732.602 |

三、投标人资格要求：

（一）投标人资质要求

投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有国家行政管理部门核发的营业执照、生产（经营）许可证、一般纳税人资格、道路运输经营许可证等相关证照。投标人入围2019年度的合格分供方名册优先录用。

（二）财务要求

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并具有完备的货物运输能力。

（三）信誉要求

1．投标人在过去3年中在云南省建设领域内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或因投标人自身的原因而使任何被解除或因不良业绩被云南省各级主管部门通报。

2．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

3．投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。

4．投标人涉及正在诉讼的案件经评标小组认定不会对承担本货物运输任务造成重大影响。

（四）投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

（五）本项目不接受联合体投标。

四、供应能力要求：参与此投标供应商必须满足项目供应需求，否则造成工期延误等损失由供应商承担。

五、投标方式：本次招标采用线上招标方式，投标人须在云南建投物流有限公司“云上营家”电子商务平台（https://www.inja.com）进行线上投标，投标人须遵守平台相关约定，严格按照相关流程完成线上投标。

六、报名要求

报名截止时间为2022年12月31日20:00时，自本公告发布24小时内为报名公示期，未报名则不能参与后续招标报价；报名完成后按招标文件要求完成线上报价，报价时间另行通知，若未按时报价视为放弃报价权利。逾期未报名者视为放弃。

七、质量要求：

1、符合国家规范标准。

八、付款方式：银行转账（√）承兑汇票（×）保理（×）。

九、计价方式：固定单价。

十、交货期：按项目计划要求时间。

十一、交货地点：河南省郑州市

十二、招标文件获取：投标人通过招标方资质审核后，在云南建投电子商务平台（https://www.inja.com）领取招标文件。

十三、开标时间及地点

1.开标时间：正常情况在报名结束后2天开标，以招标文件为准。

2.地点：云南建投电子商务平台：https://www.inja.com

十四、联系方式

公    司：云南建投中航建设有限公司

联 系 人： 杨翠柳

电     话： 18388285779

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加的投标者，请登录“云上营家”电子商务平台官网（www.inja.com）申请注册平台供应商，经平台运营方审核通过后方可参与本次投标。

供应商注册流程及“云上营家”电子商务平台会员准入收费规则详见：https://www.inja.com/homenotice.html

温馨提示：供应商提交注册申请并缴费后，平台工作人员将在2-3个工作日内进行审核，审核结果会以短信通知发送至供应商注册联系人，为不影响参与投标，请提前在平台注册，以免造成不必要的损失。