招标公告

云南省建设投资控股集团有限公司根据相关法律法规及文件，对 金水区东风渠（三全路至贾鲁河段）综合提升工程及东风渠（三全路至魏河北路）两侧绿化提升项目部分桥面陶瓷颗粒铺装专业分包进行招标，现将有关事宜公告如下：

一、项目信息：

招标人：云南建投中航建设有限公司

项目名称： 金水区东风渠（三全路至贾鲁河段）综合提升工程及东风渠（三全路至魏河北路）两侧绿化提升项目至魏河北路工程

项目地址：河南省郑州市

二、招标内容、数量及厂家要求：

金水区东风渠（三全路至贾鲁河段）综合提升工程及东风渠（三全路至魏河北路）两侧绿化提升项目部分桥面陶瓷颗粒铺装专业分包 ，需采购（数量为暂定）：

，符合国家规范标准。

| 序号 | 分包项目 | 分包工作内容 | 单位 | 目标工程量 | 目标分包不含税单价 | 目标分包合价不含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面陶瓷颗粒铺装 | 1.混凝土面打磨处 理；2.玻纤防裂网；3.3mm厚PUNM密封 底层；4.一道陶瓷颗粒结 合层；5.7mm厚陶瓷颗粒 面层；6.罩面保护剂 | m2 | 838.02 | 250.00 | 209505.00 |
| 2 | 桥面线型排水槽 | 1.材料品种:304不锈钢成品线型排水槽（含380*5mm排水槽沟体、364*10*5mm隐形盖板挡板、10*15*5mm加劲肋@500、L30*30*3mm角钢） 2304不锈钢检修槽:440*80*5mm厚检修槽，94*88*5mm隐形盖板 3.304不锈钢100*100*5mm排水管 | m | 19.93 | 1150.00 | 22919.50 |
| 3 | 户外高耐竹钢坐凳 | 1.户外高耐竹钢坐凳 2.做法：□60*60防腐木龙骨，30*30*3厚角钢@500，L*140*30厚防腐木板，用自攻螺丝与专用竹钢扣件钉牢（内藏式） 3.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | m2 | 25.69 | 1060.00 | 27231.40 |
| 4 | 墙面装饰板 | 1.墙面装饰板 2.材质：2mm厚钢板、外喷红色氟碳漆 | m2 | 15.34 | 250.00 | 3835.00 |
| 5 | 天棚装饰板 | 1.2mm厚钢板、外喷红色氟碳漆，天棚面层 2.30*30*3方钢龙骨 | m2 | 102.04 | 265.00 | 27040.60 |
| 6 | 金属收边 | 1.120X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 2911.27 | 173.64 | 505512.92 |
| 7 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 36.60 | 595.83 | 21807.38 |
| 8 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.钢筋同挡墙钢筋 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 35.50 | 1562.79 | 55479.05 |
| 9 | 混凝土挡墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.钢筋同挡墙钢筋 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 130.00 | 1882.56 | 244732.80 |
| 10 | 金属收边 | 1.120X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 449.34 | 173.64 | 78023.40 |
| 11 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.规格:L*180*12mm厚钢板，直径10钢筋间距80mm，L=400MM 3.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 1.2640 | 9970.00 | 12602.08 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJHLV22-4*25+1*16mm2 3.材质:铝芯 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 296.00 | 51.00 | 15096.00 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJHLV22-4*35+1*16mm2 3.材质:铝芯 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 583.00 | 46.00 | 26818.00 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJHLV22-4*50+1*25mm2 3.材质:铝芯 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 1337.00 | 46.00 | 61502.00 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJHLV22-4*70+1*50mm2 3.材质:铝芯 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 2338.00 | 68.00 | 158984.00 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJHLV22-5*16mm2 3.材质:铝芯 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 860.00 | 28.00 | 24080.00 |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJHLV22-4*95+1*50mm2 3.材质:铝芯 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 1739.00 | 84.00 | 146076.00 |
| 18 | 桥面陶瓷颗粒铺装 | 1.混凝土面打磨处 理；2.玻纤防裂网；3.3mm厚PUNM密封 底层；4.一道陶瓷颗粒结 合层；5.7mm厚陶瓷颗粒 面层；6.罩面保护剂 | m2 | 949.89 | 250.00 | 237472.50 |
| 19 | 桥面线型排水槽 | 1.材料品种:304不锈钢成品线型排水槽（含380*5mm排水槽沟体、364*10*5mm隐形盖板挡板、10*15*5mm加劲肋@500、L30*30*3mm角钢） 2304不锈钢检修槽:440*80*5mm厚检修槽，94*88*5mm隐形盖板 3.304不锈钢100*100*5mm排水管 | m | 16.25 | 1100.00 | 17875.00 |
| 20 | 块料面层 | 1.600x150x50厚深灰色烧毛面花岗岩，600x300x50厚芝麻白烧毛面花岗岩，盲道砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,压实系数≥0.93 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 1939.74 | 341.30 | 662033.26 |
| 21 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 271.27 | 6.00 | 1627.62 |
| 22 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 271.27 | 50.00 | 13563.50 |
| 23 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 14.64 | 600.00 | 8785.80 |
| 24 | 预埋钢板 | 1、10厚通长预埋钢板 | t | 2.36 | 10450.00 | 24630.65 |
| 25 | 钢筋制作安装 | 1、HRB400 8钢筋 | t | 0.05 | 6543.00 | 300.98 |
| 26 | 零星钢构件 | 1、8厚钢肋板@500 2、200X100X8钢板 | t | 4.23 | 10450.00 | 44182.60 |
| 27 | 耐候钢板 | 1、6厚耐候钢 锈蚀处理 | t | 0.93 | 10900.00 | 10137.00 |
| 28 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 26.88 | 15.00 | 403.26 |
| 29 | 回填方 | 1.内容：土方回填 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 12.24 | 15.00 | 183.62 |
| 30 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 14.64 | 50.00 | 732.15 |
| 31 | 白色钢板字 | 1、30mm厚立体字 2.汉字200*300/个，19个 3.字母80*40/个，28个 | 个 | 47.00 | 215.00 | 10105.00 |
| 32 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 20.65 | 600.00 | 12391.20 |
| 33 | 预埋钢板 | 1、10厚通长预埋钢板 | t | 4.89 | 10450.00 | 51069.15 |
| 34 | 钢筋制作安装 | 1、HRB400 8钢筋 | t | 0.11 | 6543.00 | 739.36 |
| 35 | 零星钢构件 | 1、8厚钢肋板@500 2、200X100X8钢板 | t | 8.04 | 10450.00 | 84049.35 |
| 36 | 耐候钢板 | 1、6厚耐候钢 锈蚀处理 | t | 1.68 | 10900.00 | 18290.20 |
| 37 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 60.41 | 15.00 | 906.21 |
| 38 | 回填方 | 1.内容：土方回填 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 29.45 | 15.00 | 441.71 |
| 39 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 30.97 | 50.00 | 1548.35 |
| 40 | 耐候钢板字 | 1、30mm厚立体字 2.汉字200*300/个，4个 3.字母80*40/个，12个 | 个 | 59.00 | 165.00 | 9735.00 |
| 41 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 5.53 | 598.00 | 3303.95 |
| 42 | 定制清水混凝土坐凳 |  | m | 16.40 | 5500.00 | 90200.00 |
| 43 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 55.10 | 15.00 | 826.56 |
| 44 | 回填方 | 1.内容：土方回填 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 53.53 | 15.00 | 802.94 |
| 45 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 1.58 | 50.00 | 78.75 |
| 46 | 金属收边 | 1.120X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 81.00 | 143.64 | 11634.84 |
| 47 | 碎石 | 1.150厚粒径10~20灰色砾石散置 2.50厚粗砂 3.无纺布一道,200g/m2 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实,压实系数≥0.93 6.其它:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m2 | 40.00 | 127.30 | 5092.00 |
| 48 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 14.00 | 15.00 | 210.00 |
| 49 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 14.00 | 50.00 | 700.00 |
| 50 | 树池围牙、盖板（箅子） 1.海绵型生态护树板 | 1.海绵型生态护树板 | 套 | 5.00 | 735.00 | 3675.00 |
| 51 | 黑色哑光钢板字 | 1、5mm厚黑色钢板哑光，后加螺栓固定 2.汉字400*300/个 3.字母150*100/个 | 个 | 47.00 | 225.00 | 10575.00 |
| 52 | 混凝土坐凳 | 1.块料品种、规格:C30钢筋混凝土清水饰面 2.厚度:100mmC20砼垫层 3.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 97.90 | 1301.32 | 127399.23 |
| 53 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 71.21 | 6.00 | 427.26 |
| 54 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 56.06 | 50.00 | 2803.00 |
| 55 | 金属收边 | 1.120X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 157.80 | 143.64 | 22666.39 |
| 56 | 混凝土坐凳 | 1.块料品种、规格:C30钢筋混凝土清水饰面 2.厚度:100mmC20砼垫层 3.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 24.00 | 1301.32 | 31231.68 |
| 57 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 6.86 | 6.00 | 41.16 |
| 58 | 回填方 | 1.内容：回填土 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 3.94 | 16.00 | 63.04 |
| 59 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 2.93 | 50.00 | 146.50 |
| 60 | 原土碾压、夯实 |  | m2 | 16.80 | 2.00 | 33.60 |
| 61 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 0.72 | 598.00 | 430.56 |
| 62 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 2.11 | 644.40 | 1360.97 |
| 63 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋18以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.07 | 6543.00 | 438.38 |
| 64 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:箱220*300*14*14，Q345B 2.单根柱质量:1.5t以内 3.钢构件表面处理:除锈后，刷氟碳漆 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.29 | 8771.42 | 2499.85 |
| 65 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:箱220*320*12*12，60*120*6*6 Q345B 2.单根柱质量:1.5t以内 3.钢构件表面处理:除锈后，刷氟碳漆 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 1.90 | 9401.42 | 17853.30 |
| 66 | 预埋钢板 | 1、10厚通长预埋钢板 | t | 0.33 | 10450.00 | 3448.50 |
| 67 | 钢板楼板 | 1、钢筋桁架楼承板 2、型号及规格;TD2-90 | m2 | 32.53 | 152.00 | 4944.56 |
| 68 | 120厚面层混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送:自卸 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 3.60 | 550.00 | 1980.00 |
| 69 | 金属收边 | 1.160X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 41.23 | 312.64 | 12890.15 |
| 70 | 墙面装饰板 | 1.墙面装饰板 2.材质：2mm厚钢板、外喷红色氟碳漆 | m2 | 15.34 | 200.00 | 3068.00 |
| 71 | 天棚装饰板 | 1.2mm厚钢板、外喷红色氟碳漆，天棚面层 2.30*30*3方钢龙骨 | m2 | 102.04 | 215.00 | 21938.60 |
| 72 | 耐候钢板字 | 1、30mm厚立体字 2.汉字200*300/个 3.字母80*40/个 | 个 | 35.00 | 575.00 | 20125.00 |
| 73 | 金属收边 | 1.120X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 1969.48 | 143.64 | 282896.11 |
| 74 | 线槽-淤泥清理 | 淤泥清理 1.名称:铝合金线槽 2.规格:MR50*50 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 326.00 | 4.80 | 1564.80 |
| 75 | 配管(现场已尝试通管，无法使用需更换） | 无法修复（修复费用过高） 1.名称:配管-无法修复 2.材质、规格:PE40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 1796.00 | 25.00 | 44900.00 |
| 76 | 配管-清洗通管 | 清洗通管 1.名称:配管 2.材质、规格:PE40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 11026.00 | 3.00 | 33078.00 |
| 77 | 配管-(现场已尝试通管，无法使用需更换） | 无法修复（修复费用过高） 1.名称:配管 2.材质、规格:PE25 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 326.00 | 18.00 | 5868.00 |
| 78 | 配管 -清洗通管 | 清洗通管 1.名称:配管 2.材质、规格:PE25 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 2248.00 | 3.00 | 6744.00 |
| 79 | 人（手)孔井-清理淤泥 | 清理淤泥 1.名称:手孔井 2.采用砖砌型,井壁采用M10水泥砂浆,底板采用C30混凝土 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 座 | 12.00 | 140.00 | 1680.00 |
| 80 | 塑料管-清洗通管 | 内有淤泥需要穿线器，水车配合疏通 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管dn32-75、公称压力1.25 MPa. 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.其它:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | m | 530.00 | 3.00 | 1590.00 |
| 81 | 阀门井-清淤 | 1.名称:阀门井 2.详见国标08S305 3.其它:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 座 | 14.00 | 140.00 | 1960.00 |
| 82 | 污水检查井-清理淤泥、冰冲洗 | 1.名称:污水检查井 2.详见图集05S502 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 座 | 18.00 | 140.00 | 2520.00 |
| 83 | 拆除砖石结构-污水检查井 | 1.砖砌体拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 1.000 | 280.00 | 280.00 |
| 84 | 污水检查井-损毁一座（不含井盖） | 1.名称:污水检查井 2.详见图集05S502 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 座 | 1.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 85 | 整体化粪池-抽水清淤 | 1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:20M3 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 | 座 | 3.00 | 700.00 | 2100.00 |
| 86 | 取水构筑物和集水井清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:平均50cm 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 2100.000 | 50.00 | 105000.00 |
| 87 | 取水构筑物和集水井周围回填土 | 1.填土 2.回填高度:平均50cm 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 2100 | 32.00 | 67200.00 |
| 88 | 基坑抽水 | 1.污水泵抽水 2.抽水深度：2m以内 | m3 | 480 | 6.00 | 2880.00 |
| 89 | 清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 240.000 | 50.00 | 12000.00 |
| 90 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 480 | 6.00 | 2880.00 |
| 91 | 满堂脚手架 | 1.景观亭脚手架修整费用按0.3系数计入 | m2 | 240 | 2.50 | 600.00 |
| 92 | 地基清理 | 1.内容：表层清理 2.厚度：50公分 3.余土外运 4.其它说明：详见规范要求 | m3 | 185 | 16.50 | 3052.50 |
| 93 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 185 | 6.00 | 1110.00 |
| 94 | 满堂脚手架 | 1.景观亭脚手架修整费用按0.3系数计入 | m2 | 370 | 0.70 | 259.00 |
| 95 | 柱模板 | 1.柱模板安拆 | m2 | 64 | 60.00 | 3840.00 |
| 96 | 清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 100.000 | 50.00 | 5000.00 |
| 97 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 100 | 6.00 | 600.00 |
| 98 | 基坑抽水 | 1.污水泵抽水 2.抽水深度：2m以内 | m3 | 100 | 32.00 | 3200.00 |
| 99 | 清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 100.000 | 50.00 | 5000.00 |
| 100 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 100 | 6.00 | 600.00 |
| 101 | 拆除草坪剧场已完成部分 | 拆除草坪剧场已完成部分 | 项 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| 102 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 31.204 | 560.00 | 17474.24 |
| 103 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 0.500 | 620.00 | 310.00 |
| 104 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:箱220*300*14*14，Q345B 2.单根柱质量:1.5t以内 3.钢构件表面处理:除锈后，刷氟碳漆 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.285 | 12200.00 | 3477.00 |
| 105 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:箱220*320*12*12，60*120*6*6 Q345B 2.单根柱质量:1.5t以内 3.钢构件表面处理:除锈后，刷氟碳漆 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 1.899 | 12700.00 | 24117.30 |
| 106 | 预埋钢板 | 1、10厚通长预埋钢板 | t | 0.33 | 12300.00 | 4059.00 |
| 107 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋18以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.018 | 6300.00 | 113.40 |
| 108 | 钢板楼板 | 1、钢筋桁架楼承板 2、型号及规格;TD2-90 | m2 | 32.53 | 190.00 | 6180.70 |
| 109 | 120厚面层混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送:自卸 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 3.6 | 620.00 | 2232.00 |
| 110 | 金属收边 | 1.160X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 41.230 | 143.64 | 5922.28 |
| 111 | 现浇混凝土人行道 | 1.透明硅氟密封剂密封 2.40厚C25帕米孔露骨料透水混凝土（颜色见平面） | m2 | 30.000 | 75.00 | 2250.00 |
| 112 | 混凝土坐凳 | 1.块料品种、规格:C30钢筋混凝土清水饰面（凳子，桌子） 2.100mm厚混凝土垫层 3.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 22.000 | 670.00 | 14740.00 |
| 113 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 23.2 | 6.00 | 139.20 |
| 114 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.270厚500x200芝麻灰烧毛面花岗岩 2.30厚1：3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 59.88 | 147.81 | 8850.86 |
| 115 | 基坑抽水 | 1.污水泵抽水 2.抽水深度：2m以内 | m3 | 596 | 10.50 | 6258.00 |
| 116 | 清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:1m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 596.000 | 50.00 | 29800.00 |
| 117 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 596 | 6.00 | 3576.00 |
| 118 | 围堰可用，便道需修整 | 水中便道开口后流失土方补充 | m3 | 42 | 100.00 | 4200.00 |
| 119 | 堆体整形处理 | 堆体整形处理 | m2 | 61 | 6.00 | 366.00 |
| 120 | 圆木桩 1.内容：梢径160mm，长度3m | 打捞松木桩：梢径160mm，长度3m | 根 | 172 | 120.00 | 20640.00 |
| 121 | 水泥 |  | T | 18.55 | 410.00 | 7605.50 |
| 122 | 场地清理(三全路至魏河北路，不含绿化区域） | 1.项目场地人工清理建筑垃圾、捡拾生活垃圾，人工清理表层淤泥并进行清扫水冲 2.洪水冲散材料收集，整理，堆放 | m2 | 5000 | 2.50 | 12500.00 |
| 123 | 拆除砖石结构 | 1.砖砌体拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 317.430 | 100.00 | 31743.00 |
| 124 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层拆除 2.厚度：100mm厚 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m2 | 168.780 | 23.00 | 3881.94 |
| 125 | 景墙 | 1.墙体类型：毛石墙 2.砂浆强度等级：砌筑预拌砂浆 3.砌块品种、强度等级：毛石墙 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 317.430 | 602.91 | 191381.72 |
| 126 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 16.878 | 598.00 | 10093.04 |
| 127 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层拆除 2.厚度：100mm厚 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m2 | 77.900 | 23.00 | 1791.70 |
| 128 | 拆除砖石结构 | 1.砖砌体拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 35.100 | 100.00 | 3510.00 |
| 129 | 拆除混凝土结构 | 1.钢筋混凝土台阶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 32.000 | 400.00 | 12800.00 |
| 130 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 7.790 | 598.00 | 4658.42 |
| 131 | 砖砌体 | 1、砖砌挡墙 | m3 | 35.1 | 497.60 | 17465.76 |
| 132 | 台阶 | 1.混凝土种类:90厚C40预制钢筋混凝土板（清水饰面） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 213.333 | 328.00 | 69973.22 |
| 133 | 钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以内 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求 | t | 0.500 | 6300.00 | 3150.00 |
| 134 | 栈道沉箱基坑清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:0.3m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 75.264 | 50.00 | 3763.20 |
| 135 | 栈道沉箱基坑抽水 | 1.部位：观景亭 2.抽水深度：2m以内 | m3 | 56.45 | 115.00 | 6491.75 |
| 136 | 栈道两侧清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:0.3m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 1200.000 | 50.00 | 60000.00 |
| 137 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 965.700 | 4.00 | 3862.80 |
| 138 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 965.700 | 50.00 | 48285.00 |
| 139 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 555 | 15.00 | 8325.00 |
| 140 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 685.000 | 4.00 | 2740.00 |
| 141 | 道路基础清挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:0.3m 2.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 411.000 | 60.00 | 24660.00 |
| 142 | 余方弃置 | 1.内容：余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m3 | 685.000 | 50.00 | 34250.00 |
| 143 | 填土 | 1.填土 2.回填高度:2m以内 3.运距：运距2KM以内 4.其它说明:详见相规范要求 | m3 | 850.00 | 15.00 | 12750.00 |
| 144 | 拆除基层 | 1.级配碎石基层拆除 2.厚度：150mm厚 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m2 | 1022.000 | 20.00 | 20440.00 |
| 145 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层拆除 2.厚度：330mm厚 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m2 | 266.000 | 28.00 | 7448.00 |
| 146 | 拆除路面 | 1.混凝土拆除 2.厚度：370mm厚 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.其它说明：详见图纸设计及规范要求 | m2 | 82.000 | 60.00 | 4920.00 |
| 147 | 现浇混凝土人行道 | 1.透明硅氟密封剂密封 2.40厚C25帕米孔露骨料透水混凝土（颜色见平面） 3.80厚C25基准大孔透水混凝土素色层 4.100厚C25基准大孔透水混凝土垫层 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实,压实系数≥0.93 7.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 8.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 82.000 | 340.00 | 27880.00 |
| 148 | 现浇混凝土人行道 | 3.80厚C25基准大孔透水混凝土素色层 4.100厚C25基准大孔透水混凝土垫层 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实,压实系数≥0.93 7.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 8.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 266.000 | 270.00 | 71820.00 |
| 149 | 现浇混凝土人行道 | 5.150厚级配碎石垫层 6.素土夯实,压实系数≥0.93 7.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 8.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m2 | 1022.000 | 60.00 | 61320.00 |
| 150 | 注浆 | 已做完透水园路压注细石混凝土 | m3 | 12.5 | 700.00 | 8750.00 |
| 151 | 金属收边 | 损坏1452米，需拆卸、校正 钢板并重新焊接 1.120X10厚耐候钢板 通长 2.直角边80x60x5厚钢肋板 @500 3.150x150x5厚钢板 @1000 4M6膨胀螺栓固定 4.200X200厚C20混凝土 @1000 5.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 | m | 110.00 | 143.64 | 15800.40 |
|  |  |  |  |  |  | 4819006.196 |

三、投标人资格要求：

（一）投标人资质要求

投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有国家行政管理部门核发的营业执照、生产（经营）许可证、一般纳税人资格、道路运输经营许可证等相关证照。投标人入围2019年度的合格分供方名册优先录用。

（二）财务要求

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并具有完备的货物运输能力。

（三）信誉要求

1．投标人在过去3年中在云南省建设领域内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或因投标人自身的原因而使任何被解除或因不良业绩被云南省各级主管部门通报。

2．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

3．投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。

4．投标人涉及正在诉讼的案件经评标小组认定不会对承担本货物运输任务造成重大影响。

（四）投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

（五）本项目不接受联合体投标。

四、供应能力要求：参与此投标供应商必须满足项目供应需求，否则造成工期延误等损失由供应商承担。

五、投标方式：本次招标采用线上招标方式，投标人须在云南建投物流有限公司“云上营家”电子商务平台（https://www.inja.com）进行线上投标，投标人须遵守平台相关约定，严格按照相关流程完成线上投标。

六、报名要求

报名截止时间为2022年12月31日20:00时，自本公告发布24小时内为报名公示期，未报名则不能参与后续招标报价；报名完成后按招标文件要求完成线上报价，报价时间另行通知，若未按时报价视为放弃报价权利。逾期未报名者视为放弃。

七、质量要求：

1、符合国家规范标准。

八、付款方式：银行转账（√）承兑汇票（×）保理（×）。

九、计价方式：固定单价。

十、交货期：按项目计划要求时间。

十一、交货地点：河南省郑州市

十二、招标文件获取：投标人通过招标方资质审核后，在云南建投电子商务平台（https://www.inja.com）领取招标文件。

十三、开标时间及地点

1.开标时间：正常情况在报名结束后2天开标，以招标文件为准。

2.地点：云南建投电子商务平台：https://www.inja.com

十四、联系方式

公    司：云南建投中航建设有限公司

联 系 人： 杨翠柳

电     话： 18388285779

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加的投标者，请登录“云上营家”电子商务平台官网（www.inja.com）申请注册平台供应商，经平台运营方审核通过后方可参与本次投标。

供应商注册流程及“云上营家”电子商务平台会员准入收费规则详见：https://www.inja.com/homenotice.html

温馨提示：供应商提交注册申请并缴费后，平台工作人员将在2-3个工作日内进行审核，审核结果会以短信通知发送至供应商注册联系人，为不影响参与投标，请提前在平台注册，以免造成不必要的损失。