招标公告

云南建投中航建设有限公司景东分公司根据相关法律法规及文件，对景东县冷链物流基地建设项目工程总承包（EPC）室外附属工程专业分包进行招标，现将有关事宜公告如下：

一、项目信息：

招标人：李忠乾

项目名称：景东县冷链物流基地建设项目工程总承包（EPC）

项目地址：景东县文井镇

二、专业分包项目名称及拦标综合单价工程量清单

| 序号 | 分包内容 | 分包工作内容 | 单位 | 暂估工程量 | 拦标价（不含税） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中人工费单价（元） | 人工费合价（元） |
| 引水管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 塑料管 | 1.材质及规格:钢丝网骨架管 DN80 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗 | m | 87 | 126150 | 17.4 | 25230 |
| 2 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌圆形立式闸阀井D1200*H1200 2,做法：详见07MS101-2,P14, | 座 | 3600 | 10800 | 720 | 2160 |
| 3 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌圆形排气阀井D1200*H1500 2,做法：详见07MS101-2,P52 | 座 | 3790 | 3790 | 758 | 758 |
| 4 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌排泥湿井D800 2,做法：详见07MS101-2,P58 | 座 | 5400 | 5400 | 1080 | 1080 |
| 5 |  | 阀门 | 1.种类:蝶阀升缩器 2.材质及规格:DN80,钢质 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 220 | 440 | 44 | 88 |
| 6 |  | 阀门 | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN80,球墨铸铁 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 123 | 246 | 24.6 | 49.2 |
| 7 |  | 阀门 | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN50 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 208 | 208 | 41.6 | 41.6 |
| 8 |  | 阀门 | 1.种类:排泥闸阀 2.材质及规格:DN75 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 242 | 242 | 48.4 | 48.4 |
| 9 |  | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:钢质平焊法兰 DN80 | 个 | 102 | 816 | 20.4 | 163.2 |
| 10 |  | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:钢质平焊法兰 DN75 | 个 | 102 | 204 | 20.4 | 40.8 |
| 11 |  | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:钢质平焊法兰 DN50 | 个 | 71 | 142 | 14.2 | 28.4 |
| 12 |  | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢质DN80*DN75 | 个 | 93 | 93 | 18.6 | 18.6 |
| 13 |  | 盲堵板制作、安装 | 1.材质及规格:盲板 2.连接方式:钢质DN80 | 个 | 82 | 164 | 16.4 | 32.8 |
| 14 |  | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:钢质DN80 | 个 | 93 | 558 | 18.6 | 111.6 |
| 15 |  | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 725 | 1399.25 | 145 | 279.85 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 3 | 2461.98 | 0.6 | 492.4 |
| 17 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂 | m3 | 156 | 32256.12 | 31.2 | 6451.22 |
| 18 |  | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土夹石 3.运距:5km以内 | m3 | 37 | 22444.57 | 7.4 | 4488.91 |
| 室外附属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 石基础 | 1.石料种类、规格:平毛石 2.石表面加工要求:石表面加工修整 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.部位:围墙基础 | m3 | 430 | 174924 | 86 | 34984.8 |
| 20 |  | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型:勾凸缝 2.勾缝材料种类:1:3水泥砂浆 | m2 | 27 | 5029.02 | 5.4 | 1005.8 |
| 21 |  | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.围墙基础 | m3 | 570 | 4782.3 | 114 | 956.46 |
| 22 |  | 带形基础 | 1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.挡土墙基础 | m3 | 530 | 16975.9 | 106 | 3395.18 |
| 23 |  | 挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 565 | 11390.4 | 113 | 2278.08 |
| 24 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm 粘土实心砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 | 525 | 54253.5 | 105 | 10850.7 |
| 25 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌围墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆 | m2 | 52 | 56474.6 | 10.4 | 11294.92 |
| 26 |  | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.部位:围墙 | m2 | 78 | 84711.9 | 15.6 | 16942.38 |
| 27 |  | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:3水泥砂浆 3.部位:砖砌围墙 | m2 | 112 | 19867.68 | 22.4 | 3973.54 |
| 28 |  | 屋脊 | 1.小青瓦屋脊 2.部位:砖砌围墙 | m | 66 | 11707.74 | 13.2 | 2341.55 |
| 29 |  | 排水沟 | 1.断面尺寸:沟壁240mm，渠口深300mm、渠口宽260mm(详18J812-5-2a（18b）图集) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.砌体材料:粘土砖 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5.盖板材质、规格:预制钢筋混凝土 6.围墙外排水沟 7.包含排水沟基础土方开挖 | m | 172 | 30511.08 | 34.4 | 6102.22 |
| 30 |  | 水泥混凝土 | 1.220厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平 2.每块长度不大于 6m，缝宽20mm，沥青沙子或沥青处理的松木条嵌缝 3.320厚水泥稳定层（水泥含量 5％） 4.150 厚碎石基底 5.路基碾压、压实系教大于94%(环刀取样) | m2 | 275 | 2324412.75 | 55 | 464882.55 |
| 31 |  | 化粪池 | 1.详图集:砖砌化粪池(02S701) 3号(6m3) 无地下水、无覆土 | 座 | 17000 | 17000 | 3400 | 3400 |
| 32 |  | 化粪池 | 1.详图集:砖砌化粪池(02S701) 4号(9m3) 无地下水、无覆土 | 座 | 21400 | 21400 | 4280 | 4280 |
| 33 |  | 借土回填 | 1.密实度要求:按设计及技术要求 2.品种:土夹石 3.运距:5km以内 4.部位:场地土方回填 | m3 | 43 | 3181514.1 | 8.6 | 636302.82 |
| 34 |  | 借土回填 | 1.密实度要求:按设计及技术要求 2.品种:土夹石 3.运距:5km以内 4.部位:围墙外土方回填 | m3 | 35 | 6300 | 7 | 1260 |
| 室外管网排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管 DN300 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 154 | 81382.84 | 30.8 | 16276.57 |
| 36 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 106 | 10469.62 | 21.2 | 2093.92 |
| 37 |  | 砖检查井 | 1.井截面、深度:700砖砌污水检查井，平均深度1.6米 | 座 | 1280 | 51200 | 256 | 10240 |
| 38 |  | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:原场地地坪 2.外运1km | m3 | 106 | 1075.9 | 21.2 | 215.18 |
| 39 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均深度按1米计算 | m3 | 3 | 10400.25 | 0.6 | 2080.05 |
| 40 |  | 回填方 | 1.密实度要求:原土夯填 | m3 | 4.8 | 16640.06 | 0.96 | 3328.01 |
| 41 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均1米 | m3 | 3.5 | 578.2 | 0.7 | 115.64 |
| 42 |  | 回填方 | 1.密实度要求:人工回填砂垫层 | m3 | 174 | 4311.72 | 34.8 | 862.34 |
| 43 |  | 回填方 | 1.密实度要求:人工填土夯实 | m3 | 44 | 6178.48 | 8.8 | 1235.7 |
| 雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管 DN400 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 200 | 74136 | 40 | 14827.2 |
| 45 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管 DN300 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 154 | 10182.48 | 30.8 | 2036.5 |
| 46 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 106 | 6476.6 | 21.2 | 1295.32 |
| 47 |  | 砖检查井 | 1.井截面、深度:700砖砌污水检查井，平均深度1.6米 | 座 | 1280 | 26880 | 256 | 5376 |
| 48 |  | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单篦平篦式雨水口 | 座 | 820 | 18860 | 164 | 3772 |
| 室外消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 208 | 126164.48 | 41.6 | 25232.9 |
| 50 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:钢丝网骨架管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 208 | 3848 | 41.6 | 769.6 |
| 51 |  | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上室消火栓 2.型号、规格:DN100 | 套 | 1345 | 5380 | 269 | 1076 |
| 52 |  | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 670 | 4020 | 134 | 804 |
| 53 |  | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 | 副 | 330 | 1980 | 66 | 396 |
| 54 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌圆形立式闸阀井D1200*H1800 2,做法：详见05S502-16 | 座 | 3800 | 11400 | 760 | 2280 |
| 喷淋主干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 208 | 106208.96 | 41.6 | 21241.79 |
| 56 |  | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 670 | 2680 | 134 | 536 |
| 57 |  | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 | 副 | 330 | 1320 | 66 | 264 |
| 58 |  | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQS150 | 套 | 1740 | 5220 | 348 | 1044 |
| 59 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌圆形立式闸阀井D1200*H1800 2,做法：详见05S502-16 | 座 | 3800 | 7600 | 760 | 1520 |
| 消火栓主干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 208 | 86353.28 | 41.6 | 17270.66 |
| 61 |  | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 505 | 3030 | 101 | 606 |
| 62 |  | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 | 副 | 250 | 1500 | 50 | 300 |
| 63 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌圆形立式闸阀井D1200*H1500 2,做法：详见05S502-16 | 座 | 3750 | 7500 | 750 | 1500 |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:钢丝网骨架管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 208 | 111554.56 | 41.6 | 22310.91 |
| 65 |  | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2闸阀1Y1防回流污染止回阀 | 组 | 4300 | 4300 | 860 | 860 |
| 66 |  | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 505 | 1010 | 101 | 202 |
| 67 |  | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 | 副 | 250 | 500 | 50 | 100 |
| 68 |  | 砌筑井 | 1.类型:砖砌矩形水表井,做法详见05S502-43,2750*1300*1400 | 座 | 8400 | 8400 | 1680 | 1680 |
| 69 |  | 砌筑井 | 1.名称：砖砌圆形立式闸阀井D1200*H1500 2,做法：详见05S502-16 | 座 | 3750 | 3750 | 750 | 750 |
| 景观给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:绿化用水 3.材质、规格:PE管，DN50 4.连接形式:电熔连接 | m | 35 | 3206 | 7 | 641.2 |
| 71 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:绿化用水 3.材质、规格:PE管，DN40 4.连接形式:电熔连接 | m | 27 | 2267.46 | 5.4 | 453.49 |
| 72 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:绿化用水 3.材质、规格:PE管，DN32 4.连接形式:电熔连接 | m | 21 | 594.09 | 4.2 | 118.82 |
| 73 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:绿化用水 3.材质、规格:PE管，DN25 4.连接形式:电熔连接 | m | 16 | 667.04 | 3.2 | 133.41 |
| 74 |  | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:Y1柔1闸2双止回倒流防止器1 | 组 | 1820 | 1820 | 364 | 364 |
| 75 |  | 砌筑井 | 1.类型:砖砌矩形水表井,做法详见05S502-43,2150*1100*1400 | 座 | 6900 | 6900 | 1380 | 1380 |
| 76 |  | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:快整取水阀DN25 | 个 | 240 | 2160 | 48 | 432 |
| 77 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1.2m 内 | m3 | 3 | 2830.2 | 0.6 | 566.04 |
| 78 |  | 回填方 | 原土夯填 | m3 | 4.8 | 4528.32 | 0.96 | 905.66 |
| 79 |  | 措施项目费 |  | 项 | 185000 | 185000 | 37000 | 37000 |
| 80 |  | 其他项目费 |  | 项 | 331000 | 331000 | 66200 | 66200 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7592534.43 |  | 1518506.89 |

三、投标人资格要求：

投标人资质要求

1. 具有合法独立经营法人资格，且财务状况良好、无不良业绩记录、具有 建筑工程施工总承包叁级及以上资质；拟派往本工程项目施工负责人工经验；管理人员和各工种作业人员持证率须达到100% ；

2. 经招标人资格预审，投标人均符合资格预审的有关规定条件，可以参加本工程劳务分包项目的投标。

（二）财务要求

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）信誉要求

1．投标人在过去3年中在云南省建设领域内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或因投标人自身的原因而使任何被解除或因不良业绩被云南省各级主管部门通报。

2．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

3．投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。

（四）投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

（五）本项目不接受联合体投标。

四、投标方式：本次招标采用线上招标方式，投标人须在云南建投物流有限公司“云上营家”电子商务平台（https://www.inja.com）进行线上投标，投标人须遵守平台相关约定，严格按照相关流程完成线上投标。

五、报名要求

报名截止时间为2023年6月9日9时00分 ，自本公告发布24小时内为报名公示期，投标人于报名截止时间结束前完成报名，未报名则不能参与后续招标报价；报名完成后按招标文件要求完成线上报价，报价时间另行通知，若未按时报价视为放弃报价权利。逾期未报名者视为放弃。

六、质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，确保工程一次性验收合格。

- 付款方式：本工程的进度款支付应结合总（分）包合同，甲方在收到发包人支付的工程款项后按每月审核确认乙方已完成工程量进行结算，按审核审定的已完成合格工程进度款的80%进行支付；乙方完成现场施工内容和合同约定工作范围和内容后，提供相关的技术质量保证资料给甲方验收合格后进度款支付至90%，项目竣工验收合格、外部结算完成 90天后工程款支付至 97 %，剩余 3%作为质量保修金，质保期 2年满后，乙方全面履行保修责任，且没有质量缺陷和遗留问题责任存在，甲方一次性退还保修金，不计利息。

八、结算单流程：结算单由工长（或现场负责人）计算工程量（上月21日至本月20日工程量）并签发→材料负责人确认材料的节超情况并签字→安全员对安全文明施工情况确认并签字→质检员对施工质量确认并签字→预算或成本员复核工程量及单价并确认签字→项目总工复核→项目经理审核→直管部主任经济师审核签字→直管部经理批准，所有结算单必须由以上部门相关人员签字确认后，直管部经理及分包方法定代表人或授权委托人双方签字确认方可生效。最终结算单需经甲方公司成本合约部审核确认。

- 九、工程地点：景东县文井镇

十、招标文件获取：投标人通过招标方资质审核后，在云南建投电子商务平台（https://www.inja.com）领取招标文件。

十一、开标时间及地点

1.开标时间：正常情况在报名结束后2天开标，以招标文件为准。

2.地点：云南建投电子商务平台：https://www.inja.com

十二、联系方式

公    司：云南建投中航建设有限公司景东分公司

联 系 人：李龙强

电     话：13211735351

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加的投标者，请登录“云上营家”电子商务平台官网（www.inja.com）申请注册平台供应商，经平台运营方审核通过后方可参与本次投标。
供应商注册流程及“云上营家”电子商务平台会员准入收费规则详见：https://www.inja.com/homenotice.html
温馨提示：供应商提交注册申请并缴费后，平台工作人员将在2-3个工作日内进行审核，审核结果会以短信通知发送至供应商注册联系人，为不影响参与投标，请提前在平台注册，以免造成不必要的损失。